配置二：其他数据库服务器（6台）

| 服务器技术规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 技术规格要求 |
| 1 | 处理器 | 处理器：配置2*48Core处理器(基频≥2.3 GHz，单核睿频≥4 GHz,全核睿频≥3.2 GHz，满载最大功率≥350W，缓存：一级缓存≥80 KB/core,二级缓存≥2 MB/core,三级缓存:300 MB. 高优先级核心频率≥2.5 GHz, 低优先级核心频率≥2.1 GHz； |
| 2 | 内存 | 配置512GB (8根*64G 5600MHz DDR5 RDIMM,)，具有≥32个内存插槽 |
| 3 | 内部磁盘存储 | OS操作系统盘：2*480G NVMe SSD;数据盘：数据盘：4*3.84T NVMe SSD硬盘，数据硬盘必须支a持以直通方式连接 |
| 4 | 阵列卡 | 配置磁盘阵列卡，缓存≥2G，带掉电保护，支持RAID1/10/5/6/50 |
| 5 | 网卡 | 具有≥2个千兆自适应电口，≥3块双口10/25Gb双端口网卡,带10G/25G自适应多模光模块) |
| 6 | 光纤通道卡 | ≥2*32GB HBA双口卡带SFP模块 |
| 7 | PCIE插槽 | PCIe 3.0 插槽≥7 |
| 8 | 电源 | 满配冗余热插拔电源，单个电源功率≥750W（铂金级），并提供配套的电源连接线（C13/C14） |
| 9 | 风扇 | 全冗余、热插拨 |
| 10 | 可管理性 | 可管理和维护性: 1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统当前状况的可视显示； 2.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制。 3. 高级带外管理功能（支持远程IP KVM和虚拟介质功能）+ 额外集中管理软件License 4. 提供1个独立1Gb带外管理口 |
| 11 | 售后服务 | 五年7x24x4备件到现场服务 |
| 12 | 兼容性 |  |
| 13 | 外观 | 2U带导轨 |