配置四：交换机（业务）（6台）

| 交换机技术规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 技术规格要求 |
| 1 | 基本性能参数 | 设备的交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1300Mpps​ |
|  | 接口配置参数 | 10G SFP + 光口≥24 个；1GE 电口≥24 个；40G QSFP + 光口≥2 个；Console 口≥1 个 |
| 2 | MAC 地址功能参数 | 支持 MAC 地址≥32K。支持 MAC 地址自动学习；支持源 MAC 地址过滤；支持接口 MAC 地址学习个数限制。​ |
| 3 | 协议支持参数 | 支持 STP、RSTP、MSTP 协议；支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping。​ |
| 4 | 安全防护参数 | 支持防网关 ARP 欺骗，支持端口保护、隔离、防止 ARP 泛洪攻击功能。 |
| 5 | 工作模式与技术参数 | 支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换。支持 M-LAG 技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面。 |