配置三：超融合服务器（13台）

| 服务器技术规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 技术规格要求 |
| 1 | 处理器 | ≥2 颗，单颗主频≥2.8GHz，单颗核心数≥32Core（线程≥64）​ |
| 2 | 内存 | 配置1024GB (8根*64G 5600MHz DDR5 RDIMM,)，具有≥32个内存插槽 |
| 3 | 内部磁盘存储 | ≥2 块 480GB SSD;数据盘：≥12 块3.84T SSD |
| 4 | 预装软件 | 支持直接纳入到医院现有云管理平台或与医院现有云管理平台直接对接。​ 提供对应超融合软件授权（计算、存储、网络）。​ 提供备份能力，支持备份至资源池内部存储和外置 NAS 存储。​ 支持虚拟机的分布式防火墙策略设置，提供访问控制能力。 支持可视化的资源与运行状态监控，便于医院排障与运维。 支持内存、硬盘的故障监测与规避、数据重建等。​ 具备对虚拟机全生命周期管理的能力，可对虚拟机进行开关机、模板部署、克隆、导入导出等操作。​ 具备 HA、动态资源调度、蓝屏重启等机制保证业务高可靠。 具备虚拟网络拓扑、网络连通性检测等功能。 |
| 5 | 网卡 | 具有≥2个千兆自适应电口，≥4块双口10/25Gb双端口网卡,带10G/25G自适应多模光模块) |
| 6 | 光纤通道卡 | 1块双端口32Gb/sHBA卡，带模块 |
| 7 | PCIE插槽 | PCIe 3.0 插槽≥7 |
| 8 | 电源 | 满配冗余热插拔电源，单个电源功率≥750W（铂金级），并提供配套的电源连接线（C13/C14） |
| 9 | 风扇 | 全冗余、热插拨 |
| 10 | 可管理性 | 可管理和维护性: 1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统当前状况的可视显示； 2.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制。 3. 高级带外管理功能（支持远程IP KVM和虚拟介质功能）+ 额外集中管理软件License 4. 提供1个独立1Gb带外管理口 |
| 11 | 售后服务 | 五年7x24x4备件到现场服务 |
| 12 | 兼容性 |  |
| 13 | 外观 | 2U带导轨 |