配置一：HIS数据库服务器（单台）

| 服务器技术规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 技术规格要求 |
| 1 | 处理器 | 处理器：配置2*48Core处理器(基频≥2.3 GHz，单核睿频≥4 GHz,全核睿频≥3.2 GHz，满载最大功率≥350W，缓存：一级缓存≥80 KB/core,二级缓存≥2 MB/core,三级缓存:300 MB. 高优先级核心频率≥2.5 GHz, 低优先级核心频率≥2.1 GHz； |
| 2 | 内存 | 配置≥1024GB (16根*64G 5600MHz DDR5 RDIMM,)，具有≥32个内存插槽 |
| 3 | 内部磁盘存储 | OS操作系统盘：≥2*480G NVMe SSD;数据盘：数据盘：≥2*3.84T NVMe SSD硬盘，数据硬盘必须支a持以直通方式连接 |
| 4 | 阵列卡 | 配置磁盘阵列卡，缓存≥2G，带掉电保护，支持RAID1/10/5/6/50 |
| 5 | 网卡 | 具有≥2个千兆自适应电口，≥3块双口10/25Gb双端口网卡,带10G/25G自适应多模光模块) |
| 6 | 光纤通道卡 | ≥2*32GB HBA双口卡带SFP模块 |
| 7 | PCIE插槽 | PCIe 3.0 插槽≥7 |
| 8 | 电源 | 满配冗余热插拔电源，单个电源功率≥750W（铂金级），并提供配套的电源连接线（C13/C14） |
| 9 | 风扇 | 全冗余、热插拨 |
| 10 | 可管理性 | 可管理和维护性: 1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统当前状况的可视显示； 2.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制。 3. 高级带外管理功能（支持远程IP KVM和虚拟介质功能）+ 额外集中管理软件License 4. 提供1个独立1Gb带外管理口 |
| 11 | 售后服务 | 五年7x24x4备件到现场服务 |
| 12 | 兼容性 |  |
| 13 | 外观 | 2U带导轨 |

配置二：其他数据库服务器（单台）

| 服务器技术规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 技术规格要求 |
| 1 | 处理器 | 处理器：配置2*48Core处理器(基频≥2.3 GHz，单核睿频≥4 GHz,全核睿频≥3.2 GHz，满载最大功率≥350W，缓存：一级缓存≥80 KB/core,二级缓存≥2 MB/core,三级缓存:300 MB. 高优先级核心频率≥2.5 GHz, 低优先级核心频率≥2.1 GHz； |
| 2 | 内存 | 配置≥512GB (8根*64G 5600MHz DDR5 RDIMM,)，具有≥32个内存插槽 |
| 3 | 内部磁盘存储 | OS操作系统盘：≥2*480G NVMe SSD;数据盘：数据盘：≥2*3.84T NVMe SSD硬盘，数据硬盘必须支a持以直通方式连接 |
| 4 | 阵列卡 | 配置磁盘阵列卡，缓存≥2G，带掉电保护，支持RAID1/10/5/6/50 |
| 5 | 网卡 | 具有≥2个千兆自适应电口，≥3块双口10/25Gb双端口网卡,带10G/25G自适应多模光模块) |
| 6 | 光纤通道卡 | ≥2*32GB HBA双口卡带SFP模块 |
| 7 | PCIE插槽 | PCIe 3.0 插槽≥7 |
| 8 | 电源 | 满配冗余热插拔电源，单个电源功率≥750W（铂金级），并提供配套的电源连接线（C13/C14） |
| 9 | 风扇 | 全冗余、热插拨 |
| 10 | 可管理性 | 可管理和维护性: 1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统当前状况的可视显示； 2.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制。 3. 高级带外管理功能（支持远程IP KVM和虚拟介质功能）+ 额外集中管理软件License 4. 提供1个独立1Gb带外管理口 |
| 11 | 售后服务 | 五年7x24x4备件到现场服务 |
| 12 | 兼容性 |  |
| 13 | 外观 | 2U带导轨 |

配置三：超融合服务器（单台）

| 服务器技术规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 技术规格要求 |
| 1 | 处理器 | ≥2 颗，单颗主频≥2.8GHz，单颗核心数≥32Core（线程≥64）​ |
| 2 | 内存 | 配置≥1024GB (16根*64G 5600MHz DDR5 RDIMM,)，具有≥32个内存插槽 |
| 3 | 内部磁盘存储 | ≥2 块 480GB SSD;数据盘：≥12 块3.84T SSD |
| 4 | 预装软件 | 支持直接纳入到医院现有云管理平台或与医院现有云管理平台直接对接。​ 提供对应超融合软件授权（计算、存储、网络）。​ 提供备份能力，支持备份至资源池内部存储和外置 NAS 存储。​ 支持虚拟机的分布式防火墙策略设置，提供访问控制能力。 支持可视化的资源与运行状态监控，便于医院排障与运维。 支持内存、硬盘的故障监测与规避、数据重建等。​ 具备对虚拟机全生命周期管理的能力，可对虚拟机进行开关机、模板部署、克隆、导入导出等操作。​ 具备 HA、动态资源调度、蓝屏重启等机制保证业务高可靠。 具备虚拟网络拓扑、网络连通性检测等功能。 |
| 5 | 网卡 | 具有≥2个千兆自适应电口，≥4块双口10/25Gb双端口网卡,带10G/25G自适应多模光模块) |
| 6 | 光纤通道卡 | ≥1块双端口32Gb/sHBA卡，带模块 |
| 7 | PCIE插槽 | PCIe 3.0 插槽≥7 |
| 8 | 电源 | 满配冗余热插拔电源，单个电源功率≥750W（铂金级），并提供配套的电源连接线（C13/C14） |
| 9 | 风扇 | 全冗余、热插拨 |
| 10 | 可管理性 | 可管理和维护性: 1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统当前状况的可视显示； 2.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制。 3. 高级带外管理功能（支持远程IP KVM和虚拟介质功能）+ 额外集中管理软件License 4. 提供1个独立1Gb带外管理口 |
| 11 | 售后服务 | 五年7x24x4备件到现场服务 |
| 12 | 兼容性 |  |
| 13 | 外观 | 2U带导轨 |

配置四：信创服务器（单台）

| 服务器技术规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 技术规格要求 |
| 1 | 处理器 | 处理器：配置2*32 Core C86 国产处理器，三级缓存≥64MB，TDP功耗≥260W，支持超线程​ |
| 2 | 内存 | 配置512GB (8根*64G 5600MHz DDR5 RDIMM,)，具有≥32个内存插槽 |
| 3 | 内部磁盘存储 | ≥2 块 480GB SSD;数据盘：≥4块3.84T SSD |
| 4 | 预装软件 | 支持直接纳入到医院现有云管理平台或与医院现有云管理平台直接对接。​ 提供对应超融合软件授权（计算、存储、网络）。​ 提供备份能力，支持备份至资源池内部存储和外置 NAS 存储。​ 支持虚拟机的分布式防火墙策略设置，提供访问控制能力。 支持可视化的资源与运行状态监控，便于医院排障与运维。 支持内存、硬盘的故障监测与规避、数据重建等。​ 具备对虚拟机全生命周期管理的能力，可对虚拟机进行开关机、模板部署、克隆、导入导出等操作。​ 具备 HA、动态资源调度、蓝屏重启等机制保证业务高可靠。 具备虚拟网络拓扑、网络连通性检测等功能。 |
| 5 | 网卡 | 具有≥2个千兆自适应电口，≥4块双口10/25Gb双端口网卡,带10G/25G自适应多模光模块) |
| 6 | 光纤通道卡 | 1块双端口32Gb/sHBA卡，带模块 |
| 7 | PCIE插槽 | PCIe 3.0 插槽≥7 |
| 8 | 电源 | 满配冗余热插拔电源，单个电源功率≥750W（铂金级），并提供配套的电源连接线（C13/C14） |
| 9 | 风扇 | 全冗余、热插拨 |
| 10 | 可管理性 | 可管理和维护性: 1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统当前状况的可视显示； 2.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制。 3. 高级带外管理功能（支持远程IP KVM和虚拟介质功能）+ 额外集中管理软件License 4. 提供1个独立1Gb带外管理口 |
| 11 | 售后服务 | 五年7x24x4备件到现场服务 |
| 12 | 安全性 | 所配备的CPU（中央处理器）内置密码模块或密码协处理器，可实现SM2、SM3和SM4国密算法的硬件加速。 |
| 13 | 外观 | 2U带导轨 |

配置五：交换机（业务）（4台）

| 交换机技术规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 技术规格要求 |
| 1 | 基本性能参数 | 设备的交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1300Mpps​ |
|  | 接口配置参数 | 10G SFP + 光口≥24 个；1GE 电口≥24 个；40G QSFP + 光口≥2 个；Console 口≥1 个 |
| 2 | MAC 地址功能参数 | 支持 MAC 地址≥32K。支持 MAC 地址自动学习；支持源 MAC 地址过滤；支持接口 MAC 地址学习个数限制。​ |
| 3 | 协议支持参数 | 支持 STP、RSTP、MSTP 协议；支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping。​ |
| 4 | 安全防护参数 | 支持防网关 ARP 欺骗，支持端口保护、隔离、防止 ARP 泛洪攻击功能。 |
| 5 | 工作模式与技术参数 | 支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换。支持 M-LAG 技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面。 |

配置六：交换机（存储）（4台）

| 交换机技术规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 技术规格要求 |
| 1 | 基本性能参数 | 设备的交换容量≥8Tbps，包转发率≥3000Mpps。​ |
|  | 接口配置参数 | 25G SFP28光口≥48个，40G/100G QSFP28光口≥8个；；Console 口≥1 个 |
| 2 | MAC 地址功能参数 | 支持 MAC 地址≥160K。支持 MAC 地址自动学习；支持源 MAC 地址过滤；支持接口 MAC 地址学习个数限制。​ |
| 3 | 协议支持参数 | 支持 STP、RSTP、MSTP 协议；支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping。​ |
| 4 | 安全防护参数 | 支持防网关 ARP 欺骗，支持端口保护、隔离、防止 ARP 泛洪攻击功能。 |
| 5 | 工作模式与技术参数 | 支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换。支持 M-LAG 技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面。 |