技术要求：

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  | 1.5P挂机 | 1、空调类型：变频冷暖空调； ▲2、全年能源消耗效率：≥5.27； ▲3、制冷量：≥3510（150-5210）W； ▲4、制冷功率：810（75-2030）W； ▲5、制热量：≥5010（150-6770）W； ▲6、制热功率：1250（90-2200）W； 7、电辅热输入功率：≤1000W； 8、循环风量：≥640m3/h； 9、室内机高风挡噪音：35dB； 10、室外机噪音：≤51dB。 | 套 | 68 | 1、需要提供第三方检测报告或制造厂家出具的彩页资料或使用说明书证明。 2、需要提供能耗标识图片。 |
| 2 |  |  | 加长铜管1.5P | 含铜管、保温、信号线、控制线、固定卡件等 | 米 | 350 | 1、清单工程量不足的，按实结算进行扣除;超出清单工程量的，供应商综合投标报价参考，不再增加费用 |
| 3 |  |  | 加长水管 | 含水管、固定卡件等 | 米 | 266 | 1、清单工程量不足的，按实结算进行扣除;超出清单工程量的，供应商综合投标报价参考，不再增加费用 |
| 4 |  |  | 加长电源线 | 含电源线、固定卡件等 | 米 | 266 | 1、清单工程量不足的，按实结算进行扣除;超出清单工程量的，供应商综合投标报价参考，不再增加费用 |
| 5 |  |  | 钢筋混凝土墙/ 玻璃打墙孔 | 孔径≥￠83mm，含水泥砂浆或发泡剂封堵洞口 | 个 | 68 | 1、清单工程量不足的，按实结算进行扣除;超出清单工程量的，供应商综合投标报价参考，不再增加费用 |
| 6 |  |  | 普通 Q235支 架 | 普通喷塑简易三角支架 | 付 | 68 |  |
| 7 |  |  | 外机背架 | 热镀锌角钢制作、防锈、安装 | 付 | 0 | 1、清单工程量不足的，按实结算进行扣除;超出清单工程量的，供应商综合投标报价参考，不再增加费用 |
| 8 |  |  | 镀锌钢板接水盘 | 优选304优质不锈钢，防腐防锈 | 个 | 68 | 1、清单工程量不足的，按实结算进行扣除;超出清单工程量的，供应商综合投标报价参考，不再增加费用 |

技术要求：

- 合同成交总价为整包价格，包含空调安装（包括墙体、玻璃开孔等保证空调能正常安装运行的措施）、辅材（包括但不限于空调安装时标配外需增加的铜管（共计约350米）、水管、开关、电缆线、各类支架等）、旧空调拆除（约68台，不超过新购空调数量，拆除旧空调的残值归采购人所有，拆除完成后按照采购人要求，搬到采购人指定地点）、人工等费用。

- 在质保期6年内供应商需要提供每年两次的空调内外机免费清洗消毒。

- 本项目所有设备如确需配备必要的附属辅材方能不影响采购人使用，供应商应在报价中包含该设备安装时必要的辅材。(说明：供应商在响应文件中承诺。)

- 采购内容中的所有标的，供应商必须在分项报价表中载明货物名称(说明：填写采购内容中的标的名称)、产地、数量、单价、总价、规格型号、品牌、制造商名称。

商务要求内容：

1：严格按照国家、行业相关标准、政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号） 的要求进行验收。

2：设备质量保修期 6 年（质量保修的时间自设备验收合格并经双方签字确认开始计时）。

3：在设备质保期内，零配件维修更换产生的所有费用（含零配件费用）均由供应商承担。

4：在设备质保期内，易损件更换产生的所有费用（含易损件费用）均由供应商承担，在质保期6年内供应商需要提供每年两次的空调内外机免费清洗消毒。

5：维修响应时间2小时内；需到现场解决故障的，4小时内到达现场；24小时无法排除故障，需提供备用设备。

6：本项目采用据实结算方式进行结算